# 智能语音交互生活助手

- 初衷
本项目旨在响应智能终端轻量化与泛在化的趋势，在现有视觉与语音识别技术的基础上，通过软硬件深度集成，打造一款覆盖全生活场景的嵌入式多模态 AI Agent 智能助手。

- 项目模块
本项目分为两大模块，硬件模块和软件模块。硬件模块将致力于软件系统的写入，软件和使用场景的互联，包含定制化 PCB 电路板设计与制造、微控制器选型、低功耗蓝牙（BLE）与 Wi-Fi 双模联网模块集成，以及固件（Firmware）编写与系统烧录；软件模块致力于从软件层面实现智能体对多模型的调用，包含多模态 AI Agent 架构搭建、动态大模型 API 路由机制设计、多源数据融合流处理以及联合系统调试

- 项目主要功能及其介绍
本智能体的核心特性在于端侧轻量化（Edge Lightweighting）。为了在保证高准确率的同时压缩硬件参数与代码体积，系统采用‘端侧采集-云端推理’的架构。端侧不部署复杂的本地数据库与重型计算模型，而是通过高效的 API 接口动态调用云端大模型组合。这种‘按需调用’的机制，不仅消除了本地存储对多场景适配的限制，更能让设备灵活切换、连接不同的大模型 API，以极低的端侧成本应对繁杂的生活场景。

- 设计

API切换侧逻辑

为适应多场景多任务的处理需求，智能体需要能够建立足够多的API联系。可私有化部署，用于agent内部API切换决策的方式主要有两类：LLM智能路由网关和决策型agent框架。

LLM智能路由网关是从单次请求的层面对模型进行选择，基于模型的成本，性能和合规性，选择最优的模型执行任务。该方式收到指令之后，会先将任务拆分为细分任务，然后将单个细分任务分发给不同的模型。决策型agent则是在任务执行层面赋予LLM动态调整和调用工具的能力。即用户任务的输入不会在输入时被拆分，而是直接交与agent，随后agent分步骤解决问题，并且在每一步实时优化和调整解决逻辑。

LLM的优势在于能够极大的缩减token成本，实现精准的成本控制；同时由于没有状态中间件，无需修改业务逻辑，仅需配置路由规则即可实现模型切换，所以工程复杂度相对较低。但是由于路由严格依靠预设定的规则，因此该方式无法理解任务语意，无法处理需要多部推理的复杂需求。同时，再多轮对话中如果使用不同的模型，可能导致丢失上下文，导致任务结果不佳。

决策型agent框架的优势在于能够动态调用工具，修正错误和调整策略，使得其能适应模糊的需求，也能显著提升多步骤任务的成功率。但是由于可能存在由修正错误和调整策略导致的多轮LLM调用和工具交互，其延迟可能增加3-4倍，token消耗量也比单词查询高3倍；其可控性也会因为过度依赖LLM自主决策而削弱，可能导致偏离业务规则导致不合规内容产出。

综合两种实现方式的优劣势以及本项目的实际需求，LLM智能路由的方式会更加适合。

根据实际对比和考量，本项目选择Github开源LLM智能路由方案：LiteLLM

开源地址：https://github.com/BerriAI/litellm

模型调用侧

本部分讲讨论适合被本项目调用的模型以及调用模型的方法。

将大模型云端集成到智能体的最大困难在于使用费用难以控制。因为常见大模型的调用都有额度限制，一旦超过免费额度将会产生费用，并且费用与用量直接相关而用量很难在生产场景控制。本项目旨在为用户提供优质实惠的智能体服务，因此大模型云端和客户端调用难以控制的成本将成为模型调用侧需要重点考虑的问题。

实验第一阶段采用纯api调用的方式。完全云端api调用的方案可以显著加速项目验证，快速验证商业模式的可行性，规避初期稳定性陷阱。